传感器IP： 192.168.4.140, 通信方式UDP

数采系统IP：192.168.4.225,端口号：55004

CO2同位素系统数据格式说明：

| 序号 | 参数名称 | 字节长度 | 参数码 | 数据格式 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO2同位素数据包帧头1 | 2 | 0x1ACF | 16进制 | \ | \ |
|  | CO2同位素数据包帧头2 | 2 | 0xFC1D | 16进制 | \ | \ |
|  | 包计数 | 2 | 计数（16bit） | 16进制 | \ | \ |
|  | 包长度 | 2 | 固定长度 | 16进制 | \ | 第5项至25项字节数总和 |
|  | 下位机日期码 | 6 | \ | 16进制 | \ | 年份+月份+日期，各2字节 |
|  | 下位机时间码 | 6 | \ | 16进制 | \ | 小时+分钟+秒，各2字节 |
|  | 12C同位素丰度 | 4 | \ | IEEE754单精度浮点格式，4字节，高字节在前。 | ‰ | \ |
|  | 12CO2浓度 | 4 | \ | 同上 | ppm | \ |
|  | 13CO2浓度 | 4 | \ | 同上 | ppm | \ |
|  | 腔内气体温度 | 4 | \ | 同上 | ℃ | \ |
|  | 腔内气体压力 | 4 | \ | 同上 | Pa | \ |
|  | 腔内气体相对湿度 | 4 | \ | 同上 | % RH | \ |
|  | 漏电流 | 4 | \ | 同上 | V |  |
|  | 光强 | 4 | \ | 同上 | V | \ |
|  | 激光器工作温度 | 4 | \ | 同上 | V | \ |
|  | 激光器设置温度 | 4 | \ | 同上 | \ | 激光器温控DAC设置码值 |
|  | 板上温度 | 4 | \ | 同上 | ℃ | PCB上主控芯片内温度传感器测量温度 |
|  | 环境温度 | 4 | \ | 同上 | ℃ | 承压仓内环境温度传感器测量温度 |
|  | 吸收峰值位置1 | 4 | \ | 同上 | \ | 12C吸收线峰值位置，横坐标点数 |
|  | 吸收峰值位置2 | 4 | \ | 同上 | \ | 13C吸收线峰值位置，横坐标点数 |
|  | 预留1 | 4 | 0xFFFF | 同上 | \ | \ |
|  | 预留2 | 4 | 0xFFFF | 同上 | \ | \ |
|  | 预留3 | 4 | 0xFFFF | 同上 | \ | \ |
|  | 原始光谱数据 | 2000 | \ | 16进制 | \ | 整周期原始光谱数据，2000个数据点，16位原始数据 |
|  | 校验和 | 2 | \ | 16进制 | \ | 第3项至24项的数据按照字节计算的累加和，取低16bit |

总数据长度：2090字节。