表 x 浪涌电流统计表

| 模块 |  | 浪涌电流A |
| --- | --- | --- |
| 科学仪器 | 气象色谱仪 | 5 |
|  | 甲烷同位素分析仪 | <10 |
|  | 二氧化碳同位素分析仪 | 3 |
|  | 基因测序仪 | 8 |
|  | 色质联用仪 | 7 |
|  | 显微拉曼分析仪 | 10 |
|  | 质谱仪 | 5 |

表 6.2 功率分析表

| 模块 |  | 平均功率W | 最大功率W |
| --- | --- | --- | --- |
| 电能管理系统 | 电能转换板 | 6 | 12 |
|  | 漏电流监测模块 | 0.5 | 0.5 |
|  | 环境监测模块 | 0.6 | 0.6 |
| 低功耗控制系统 | 低功耗控制板 | 3 | 4 |
| 继电控制系统 | 接驳板 | 0.5 | 3 |
| 数据服务系统 | 电交换机1 | 6 | 6.96 |
|  | 电交换机2 | 6.3 | 8.4 |
|  | 串口服务器 | 2.1 | 4.2 |
|  | Linux操作系统工控机 | 12 | 12 |
| 科学仪器 | CTDO | 0.2 | 0.2 |
|  | 备用串口设备1 | / | / |
|  | 备用串口设备2 | / | / |
|  | 气象色谱仪 | 30 | 120 |
|  | 甲烷同位素分析仪 | 50 | 80 |
|  | ADCP | 20 | 20 |
|  | 二氧化碳同位素分析仪 | 25 | 48 |
|  | 基因测序仪 | 100 | 160 |
|  | 色质联用仪 | 100 | 150 |
|  | 备用网口通信设备1 | / | / |
|  | 声学定位 | 10 | 10 |
|  | 显微拉曼分析仪 | 40 | 150 |
|  | 质谱仪 | 60 | 150 |
|  | 摄像1 | 3 | 3 |
|  | 摄像2 | 3 | 3 |
|  | 灯1 | 100 | 100 |
|  | 灯2 | 100 | 100 |

表 6.33 外部接口数据量统计

| 序号 | 设备名称 | 上传数据类型 | 单次分析结果数据大小(Byte) | 单次分析上传数据大小(Byte) | 水面显示控制平台能显示的测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | txt | 600KB | 18KB | C2/C3/C4浓度 |
| 2 | 质谱仪 | 字符串 | 32KB | 12KB | CH4/H2O/N2/O2/ Ar/CO2浓度 |
| 3 | 色质联用仪 | txt、可读字符 | 100KB | 12KB | C2/C3/C4/C5/C6/C7/ C8/C9浓度 |
| 4 | 甲烷同位素分析仪 | json | 176KB | 18KB | C1浓度、C2浓度、丰度 |
| 5 | 二氧化碳同位素分析仪 | HEX | 2090KB | 22KB | 光强/激光温度/ 浓度/丰度 |
| 6 | 显微拉曼 分析仪 | CSV谱数据、BMP图片 | 200MB | 22KB | 颗粒物面积/颗粒物质心/颗粒物类型 |
| 7 | 基因测序仪 | tiff图像 | 600GB | 15KB | 当前工作流程/设备状态 |
| 8 | CTDO | 字符串 | 100KB | 16KB | 温度/溶解氧/电导率/深度 |
| 9 | ADCP | 字符串 | 606KB | 12KB | 流速/流向/深度 |
| 10 | 摄像1 | 视频流 | 30277KB | 30277KB | (KB/min)否 |
| 11 | 摄像2 | 视频流 | 30277KB | 30277KB | (KB/min)否 |