通信方式TCP，传感器为客户端，数采系统为服务端

传感器IP：192.168.4.150，子网掩码：255.255.0.0。

数采系统IP：192.168.4.225，子网掩码：255.255.0.0，被连接端口号：55006。

数据以json格式发送，如下为数据样例。传送的内容包括以下几项：

| 对象名称 | 意义 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| DEVICE | 设备名称 | 字符串 |
| SN | 序列号 | 字符串 |
| date | 日期 | 字符串 |
| Time | 时间 | 字符串 |
| CT | 舱体温度 | 字符串 |
| CH | 舱体湿度 | 字符串 |
| CP | 舱体压力 | 字符串 |
| T | 温度 | 浮点数，保留一位小数 |
| P | 腔内气压 | 字符串 |
| LD | 光强 | 字符串 |
| C1 | H2O浓度 | 字符串 |
| C2 | 12CH4浓度 | 字符串 |
| abundances | 丰度 | 字符串 |
| Status | 接地电阻状态 | 字符串 |
| SpectrumLength | 光谱原始数据长度 | 整数 |
| Spectrum | 光谱原始数据 | 浮点数 |

示例：

{

"DEVICE":"GA1301",

"SN":"XXXXXXXX",

"date":"2023-2-27",

"time":"12:05",

"T":"17.1",

"P":"140",

"C":"2101ppb",

“C13”:””,

“H2O”:””,

"abundances":"0.9842000000",

"SpectrumLength":"20000",

"Spectrum":[

0,

1,

2,

3,

4,

5,

…

19997,

19998,

19999

]

}