- 电能板状态表

各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| BatteryVoltage | 电池电压 | FLOAT |
| PSDInputV | 电能转换板输入电压 | FLOAT |
| PSDInputI1 | 电能转换板1的输入电流 | FLOAT |
| PSDOutputI1 | 电能转换板1的输出电流 | FLOAT |
| PSDInputI2 | 电能转换板2的输入电流 | FLOAT |
| PSDOutputI2 | 电能转换板2的输出电流 | FLOAT |
| PSDInputI3 | 电能转换板3的输入电流 | FLOAT |
| PSDOutputI3 | 电能转换板3的输出电流 | FLOAT |
| PSDInputI4 | 电能转换板4的输入电流 | FLOAT |
| PSDOutputI4 | 电能转换板4的输出电流 | FLOAT |
| PSDEnable1Of24V | 电能转换板1 24V使能 | INT |
| PSDEnable1Of12V | 电能转换板1 12V使能 | INT |
| PSDEnable2Of24V | 电能转换板2 24V使能 | INT |
| PSDEnable2Of12V | 电能转换板2 12V使能 | INT |
| PSDEnable3Of24V | 电能转换板3 24V使能 | INT |
| PSDEnable3Of12V | 电能转换板3 12V使能 | INT |
| PSDEnable4Of24V | 电能转换板4 24V使能 | INT |
| PSDEnable4Of12V | 电能转换板4 12V使能 | INT |

- 腔体内部环境

各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| Temperature1 | 温度1 | FLOAT |
| Temperature2 | 温度2 | FLOAT |
| DataIdHumidity1 | 湿度1 | FLOAT |
| DataIdHumidity2 | 湿度2 | FLOAT |
| Leak1 | 漏水1 | FLOAT |
| Leak2 | 漏水2 | FLOAT |
| LeakageCurrent1 | 漏电流模块1 | FLOAT |
| LeakageCurrent2 | 漏电流模块2 | FLOAT |
| LeakageCurrent3 | 漏电流模块3 | FLOAT |
| LeakageCurrent4 | 漏电流模块4 | FLOAT |

- 腔体输出反馈表

各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| OutputFeedbackOfGC-MS | 色质联用输出反馈 | INT |
| OutputFeedbackOfStandySerial1 | 备用串口1输出反馈 | INT |
| OutputFeedbackOfStandySerial2 | 备用串口2输出反馈 | INT |
| OutputFeedbackOfOpticalComm | 光通讯机输出反馈 | INT |
| OutputFeedbackOfADCP | ADCP输出反馈 | INT |
| OutputFeedbackOfCTD | CTD输出反馈 | INT |
| OutputFeedbackOfDC-ECD | 气相色谱仪输出反馈 | INT |
| OutputFeedbackOfCH4 | 甲烷同位素分析仪反馈 | INT |
| OutputFeedbackOfCO2 | 二氧化碳同位素分析仪反馈 | INT |
| OutputFeedbackOfSNetPort | 备用网口反馈 | INT |
| OutputFeedbackOfICL | ICL输出反馈 | INT |
| OutputFeedbackOfMicroRaman | 显微拉曼分析仪输出反馈 | INT |
| OutputFeedbackOfMS | 质谱仪输出反馈 | INT |
| OutputFeedbackOfALD | 声学定位输出反馈 | INT |
| OutputFeedbackOfVDataIdNumeo1 | 摄像1的输出反馈 | INT |
| OutputFeedbackOfVDataIdNumeo2 | 摄像2的输出反馈 | INT |

- 腔体输出状态表

各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| OutputStateOfGC-MS | 色质联用输出状态 | INT |
| OutputStateOfStandySerial1 | 备用串口1输出状态 | INT |
| OutputStateOfStandySerial2 | 备用串口2输出状态 | INT |
| OutputStateOfOpticalComm | 光通讯机输出状态 | INT |
| OutputStateOfADCP | ADCP输出状态 | INT |
| OutputStateOfCTD | CTD输出状态 | INT |
| OutputStateOfDC-ECD | 气相色谱仪输出状态 | INT |
| OutputStateOfCH4 | 甲烷同位素分析仪状态 | INT |
| OutputStateOfCO2 | 二氧化碳同位素分析仪状态 | INT |
| OutputStateOfSNetPort | 备用网口状态 | INT |
| OutputStateOfICL | ICL状态 | INT |
| OutputStateOfIPC | 工作机输出状态 | INT |
| OutputStateOfMicroRaman | 显微拉曼分析仪输出状态 | INT |
| OutputStateOfMS | 质谱仪输出状态 | INT |
| OutputStateOfALD | 声学定位输出状态 | INT |
| OutputStateOfVDataIdNumeo1 | 摄像1的输出状态 | INT |
| OutputStateOfVDataIdNumeo2 | 摄像2的输出状态 | INT |
| OutputStateOfSwichBoard2 | 电交换机2输出状态 | INT |

- 腔体输出电流表

各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| CurrentOfGC-MS | 色质联用输出电流 | FLOAT |
| CurrentOfStandySerial1 | 备用串口输出电流 | FLOAT |
| CurrentOfStandySerial2 | 备用串口输出电流 | FLOAT |
| CurrentOfOpticalComm | 光通讯机输出电流 | FLOAT |
| CurrentOfADCP | ADCP输出电流 | FLOAT |
| CurrentOfCTD | CTD输出电流 | FLOAT |
| CurrentOfDC-ECD | 气相色谱仪输出电流 | FLOAT |
| CurrentOfCH4 | 甲烷同位素分析仪电流 | FLOAT |
| CurrentOfCO2 | 二氧化碳同位素分析仪电流 | FLOAT |
| CurrentOfSNetPort | 备用网口输出电流 | FLOAT |
| CurrentOfICL | ICL输出电流 | FLOAT |
| CurrentOfMicroRaman | 显微拉曼分析仪输出电流 | FLOAT |
| CurrentOfMS | 质谱仪输出电流 | FLOAT |
| CurrentOfALD | 声学定位输出电流 | FLOAT |
| CurrrentOfVDataIdNumeo1 | 摄像1的输出电流 | FLOAT |
| CurrentOfVDataIdNumeo2 | 摄像2的输出电流 | FLOAT |

- 色谱仪状态表

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| Temperature | 温度 | FLOAT |
| Humidity | 湿度 | FLOAT |
| Pressure | 压力 | FLOAT |
| Leak | 漏电流 | FLOAT |
| WorkStatus | 工作状态 | INT |

- 色谱仪数据采集表

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| C1Concentration | C1浓度 | FLOAT |
| C2concentration | C2浓度 | FLOAT |
| C3concentration | C3浓度 | FLOAT |

- 色谱仪图谱数据路径名

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| SpectFilePath | 图谱数据路径名 | VARCHAR |

- 质谱仪状态表

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| Temperature | 温度 | FLOAT |
| Humidity | 湿度 | FLOAT |
| Pressure | 压力 | FLOAT |
| Vacuumgauge | 真空规 | FLOAT |
| Pump | 泵转速 | INT |
| Leak | 漏电流 | FLOAT |
| WorkStatus | 工作状态 | INT |

- 质谱仪数据采集表

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| CH4Concentration | 甲烷浓度 | FLOAT |
| N2Concentration | 氮气浓度 | FLOAT |
| O2Concentration | 氧气浓度 | FLOAT |
| ArConcentration | 氩气浓度 | FLOAT |
| CO2Concentration | 二氧化碳浓度 | FLOAT |

- 质谱仪图谱数据路径名

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| SpectFilePath | 图谱数据路径名 | VARCHAR |

- 色质仪状态表

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| ChromTemperature | 色谱柱温度 | FLOAT |
| AmmoniaTemperature | 氢气瓶温度 | FLOAT |
| AbsorptionTemperature | 吸收装置温度 | FLOAT |
| TracingTemperature | 伴热管温度 | FLOAT |
| EnrichingTemperature | 富集柱温度 | FLOAT |
| SamplingPress | 采样罐压力 | FLOAT |
| GasPress | 载气压力 | INT |
| IntraPress | 腔内压力 | FLOAT |
| IntraTemperature | 腔内温度 | FLOAT |
| IntraHumidity | 腔内湿度 | FLOAT |
| IntraVoltage | 供电电压 | FLOAT |
| Progress | 分析进程 | INT |
| IonTemperature | 离子源温度 | FLOAT |
| WorkStatus | 工作状态 | INT |

- 色质仪数据采集表

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| Tmass | 总质量数 | FLOAT |
| Tamp | 总质量数对应的峰值 | FLOAT |

- 色质仪图谱数据路径名

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| SpectFilePath | 图谱数据路径名 | VARCHAR |

- 甲烷状态表

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| Temperature | 温度 | FLOAT |
| Press | 压力 | FLOAT |
| LightD | 光强 | FLOAT |
| Greg | 接地电阻 | FLOAT |

- 甲烷数据采集表

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| H2OConcentration | 总质量数 | FLOAT |
| CH4Concentration | 甲烷浓度 | FLOAT |
| Abundances | 丰度 | FLOAT |

- 甲烷图谱数据路径名

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| SpectFilePath | 图谱数据路径名 | VARCHAR |

- 二氧化碳状态表

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| Temperature | 温度 | FLOAT |
| Humidity | 湿度 | FLOAT |
| Press | 压力 | FLOAT |
| LightD | 光强 | FLOAT |
| LeakCurrent | 漏电流 | FLOAT |
| LaserOperatingTemperature | 激光器工作温度 | FLOAT |
| BoardTemperature | 板上温度 | FLOAT |
| EnvTemperature | 环境温度 | FLOAT |

- 二氧化碳数据采集表

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| 12CO2Concentration | 碳12二氧化碳浓度 | FLOAT |
| 13CO2Concentration | 碳13二氧化碳浓度 | FLOAT |
| C12Abundances | 碳12丰度 | FLOAT |
| AbsorptionPeakPosition1 | 吸收峰值位置1 | INT |
| AbsorptionPeakPosition2 | 吸收峰值位置2 | INT |

- 二氧化碳图谱数据路径名

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| SpectFilePath | 图谱数据路径名 | VARCHAR |

- 拉曼状态表

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| Temperature | 温度 | FLOAT |
| Humidity | 湿度 | FLOAT |
| Press | 压力 | FLOAT |
| LeakCurrent | 漏电流 | FLOAT |
| WorkStatus | 工作模式 | INT |

- 拉曼图路径名

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| SpectFilePath | 图数据路径名 | VARCHAR |

- 拉曼图谱数据路径名

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| SpectFilePath | 图谱数据路径名 | VARCHAR |

- 基因测序仪状态表

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| Temperature | 温度 | FLOAT |
| Humidity | 湿度 | FLOAT |
| ReactionTemperature | 反应温度 | FLOAT |
| ReactionRound | 反应轮数 | FLOAT |
| Greg | 接地电阻 | FLOAT |

- 基因测序仪图路径名

- 各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| SpectFilePath | 图路径名 | VARCHAR |

- CTDO表

各字段如下表：

| 字段 | 描述 |
| --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 |
| RecordTime | 记录时间 |
| CavityPIN | 腔体识别码 |
| Temperature | 温度 |
| Salinity | 盐度 |
| Depth | 深度 |
| DissolvedOxygen | 溶解氧 |

- ADCP表

各字段如下表：

| 字段 | 描述 |
| --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 |
| RecordTime | 记录时间 |
| CavityPIN | 腔体识别码 |
| Temperature | 温度 |
| FlowVelocity1 | 流速1 |
| FlowDirection1 | 流向1 |
| FlowVelocity2 | 流速2 |
| FlowDirection2 | 流向2 |
| ..... | ...... |

- 控制板固件升级表

各字段如下表：

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| UpDevice | 升级设备名 | INT |
| UpFilePath | 升级文件据路径名 | VARCHAR |

- 控制设备连接表

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| MasterCtrlConnect | 主控连接状态 | INT |
| SlaveCtrlConnect | 从控连接状态 | INT |

- 当前运行时序表

| 字段 | 描述 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| DataIdNum | 数据编号 | INT |
| RecordTime | 记录时间 | DateTime |
| CavityPIN | 腔体识别码 | INT |
| LocalTimeSequence | 当前时序 | INT |
| TimeSequence | 时序状态 | INT |