基因测序仪数据格式说明

(2)工作状态

| 名称 | 字节长度 | 参数码 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据包帧头1 | 2 | 0x1ACF | 16进制 |
| 数据包帧头2 | 2 | 0xFC1D | 16进制 |
| 包长度 | 4 |  | 16进制 |
| 数据类型 | 1 | 0x02 | 16机制 |
| 日期时间码 | 24 |  | 16进制 |
| 工作状态码 | 12 |  | 16进制 |
| 环境温度 | 4 |  | 单精度浮点，高字节在前 |
| 环境湿度 | 4 |  | 同上 |
| 反应温度 | 4 |  | 同上 |
| 反应轮数 | 2 |  | 16进制 |
| 接地检测 | 2 |  | 16进制 |
| 保留1 | 8 |  | 16进制 |
| 保留2 | 4 |  | 16进制 |
| 保留3 | 4 |  | 16进制 |
| 保留4 | 4 |  | 16进制 |

共81字节

(3)结果图片数据

| 名称 | 字节长度 | 参数码 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据包帧头1 | 2 | 0x1ACF | 16进制 |
| 数据包帧头2 | 2 | 0xFC1D | 16进制 |
| 包长度 | 4 |  | 16进制 |
| 数据类型 | 1 | 0x11 | 16机制 |
| 日期时间码 | 24 |  | 16进制 |
| 数据说明码 | 6 |  | 16进制 |
| 图片数据 | \ | 不定长 | 16进制 |
| 保留1 | 4 |  | 16进制 |
| 保留2 | 4 |  | 16进制 |

共47字节+图片数据(数据大小范围3-10M)