| MEMS气相色谱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据内容 | 单位 | 是否要设置阈值 | 警报阈值 | 故障阈值 | 数据超阈值后主控要执行的操作 |
| 温度 | ℃ | 否 | / | / |  |
| 湿度 | % | 是 | 50 | 50 | 连续5次检测结果均大于故障阈值，则执行断电操作 |
| 压力 | kPa | 否 | / | / |  |
| 漏电流 | V | 是 | ＞2 | ＞3 | 连续5次检测结果均大于故障阈值，则执行断电操作 |
| C2(乙烷) 浓度 |  |  |  |  |  |
| C3(丙烷) 浓度 |  |  |  |  |  |
| C4(丁烷) 浓度 |  |  |  |  |  |
| MEMS质谱仪 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 单位 | 是否要设置阈值 | 警报阈值 | 故障阈值 | 数据超阈值后主控要执行的操作 |
| 温度 | ℃ | 否 | / | / |  |
| 湿度 | % | 是 | 80 | 90 | 连续5次检测结果均大于故障阈值，则执行断电操作 |
| 压力 | kPa | 否 | / | / |  |
| 漏电流 | V | 是 | ＞2 | ＞3 | 连续5次检测结果均是故障阈值，则执行断电操作 |
| CH4浓度 |  |  |  |  |  |
| N2浓度 |  |  |  |  |  |
| O2浓度 |  |  |  |  |  |
| Ar浓度 |  |  |  |  |  |
| CO2浓度 |  |  |  |  |  |
| H2O浓度 |  |  |  |  |  |
| 色质联用仪 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 单位 | 是否要设置阈值 | 警报阈值 | 故障阈值 | 数据超阈值后主控要执行的操作 |
| 温度 | ℃ | 是 | 20 | 35 | 关机，等待温度降低至阈值下再重新启动 |
| 湿度 | % | 是 | 10 | 20 | 关机 |
| 压力 | kPa | 是 | 120 | 150 | 关机 |
| 漏电流 | V | 是 | ＞2 | ＞3 | 设备断电 |
| C2浓度 |  |  |  |  |  |
| C3浓度 |  |  |  |  |  |
| C4浓度 |  |  |  |  |  |
| C5浓度 |  |  |  |  |  |
| C6浓度 |  |  |  |  |  |
| C7浓度 |  |  |  |  |  |
| C8浓度 |  |  |  |  |  |
| C9浓度 |  |  |  |  |  |
| 甲烷同位素分析仪 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 单位 | 是否要设置阈值 | 警报阈值 | 故障阈值 | 数据超阈值后主控要执行的操作 |
| 温度 | ℃ | 否 | / | / |  |
| 湿度 | % | 是 | 90 | 100 | 断电 |
| 压力 | kPa | 否 | / | / |  |
| 漏电流 | V | 是 | ＞2 | ＞3 | 断电 |
| C1(H2O) 浓度 |  |  |  |  |  |
| C2(12CH4)浓度 |  |  |  |  |  |
| 丰度 |  |  |  |  |  |
| 二氧化碳同位素分析仪 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 单位 | 是否要设置阈值 | 警报阈值 | 故障阈值 | 数据超阈值后主控要执行的操作 |
| 温度 | ℃ | 否 | / | / |  |
| 湿度 | % | 否 | / | / |  |
| 压力 | kPa | 否 | / | / |  |
| 漏电流 | V | 是 | ＞2 | ＞3 | 设备断电 |
| 光强 | ℃ | 否 | / | / |  |
| 激光温度 | V | 是 | <0.65 | <0.5或者 >2.5 | 设备断电 |
| 12C同位素丰度 |  | 否 |  |  |  |
| 12CO2浓度 | 是 | ppm | <100或者>2000 | <1 | 设备断电 |
| 显微拉曼 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 单位 | 是否要设置阈值 | 警报阈值 | 故障阈值 | 数据超阈值后主控要执行的操作 |
| 温度 | ℃ | 是 | 40 | 60 | 通知仪器十分钟后断电 |
| 湿度 | % | 是 | 80 | 95 | 通知仪器十分钟后断电 |
| 压力 | kPa | 否 | / | / | / |
| 漏电流 | V | 是 | ＞2 | ＞3 | 通知仪器十分钟后断电 |
| 颗粒物序号 |  |  |  |  |  |
| 坐标X |  |  |  |  |  |
| 坐标Y |  |  |  |  |  |
| 类型 |  |  |  |  |  |
| 面积 |  |  |  |  |  |
| 长 |  |  |  |  |  |
| 宽 |  |  |  |  |  |
| 基因测序仪 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 单位 | 是否要设置阈值 | 警报阈值 | 故障阈值 | 数据超阈值后主控要执行的操作 |
| 温度 | ℃ | 是 | 30 | 40 | 故障后断电30分钟再给电 |
| 湿度 | % | 是 | 80 | 90 | 故障后断电30分钟再给电 |
| 压力 | kPa | 否 | / | / |  |
| 漏电流 | V | 否 | ＞2 | ＞3 | 故障后断电30分钟再给电 |
| 试剂温度 |  |  |  |  |  |
| 样本浓度 |  |  |  |  |  |
| 当前工作流程 |  |  |  |  |  |
| CTDO（采样频率1min） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 单位 | 是否要设置阈值 | 警报阈值 | 故障阈值 | 数据超阈值后主控要执行的操作，尤其是在低功耗模式下，检测到CTDO异常值时，主控的具体执行逻辑 |
| 电导率 | mS/cm | 否 |  |  |  |
| 温度 | ℃ | 否 |  |  |  |
| 深度 | m | 是 | 1min内深度变化≥10m | / | 色谱、色质、甲烷、二氧化碳设备开启工作 |
| 溶解氧 |  | 否 |  |  |  |
| ADCP |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 单位 | 是否要设置阈值 | 警报阈值 | 故障阈值 | 数据超阈值后主控要执行的操作 |
| 流速1 |  | 否 |  |  |  |
| 流向1 |  | 否 |  |  |  |
| ..... |  | 否 |  |  |  |
| 流速25 |  | 否 |  |  |  |
| 流向25 |  | 否 |  |  |  |
| 波高 |  | 否 |  |  |  |
| 波周期 |  | 否 |  |  |  |
| 波向 |  | 否 |  |  |  |
| 水深 |  | 否 |  |  |  |