- 十四五通信协议

第一章 协议基础

- 数据类型，协议消息中使用的数据类型见表1。

| 数据类型 | 描述 |
| --- | --- |
| BYTE | 无符号单字节整型(单字节，8位) |
| WORD | 无符号双字节整型(单字，16位) |
| DWORD | 无符号四字节整型(双字，32位) |
| QWORD | 无符号八字节整型（四字，64位） |
| BYTE[n] | n字节 |
| BCD[n] | 8421码，n字节 |
| STRING | GBK编码，若无数据置空 |

表1 数据类型说明表

- 传输规则，协议应采用大端模式的网络字节序来传递字和双字。传输规则约定如下：

——字节(BYTE)的传输，按照字节流的方式传输；

——字(WORD)的传输，先传递高八位，再传递低八位；

——双字(DWORD)的传输，先传递高二十四位，然后传递高十六位，在传递高八位，最后传递低八位。

- 消息的组成

① 消息结构，每条消息有标志位、消息头、消息体和校验码组成，消息结构如图1所示。

| 标志位 | 消息头 | 消息体 | 校验码 | 标志位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 图1 消息结构图

② 标志位，标志位应采用0x7f表示，若检验码、消息头以及消息体中出现0x7f及0x7e，则要进行转义处理。

转义规则定义如下：

对0x7e进行转义，转换为固定两字节数据：0x7e 0x01；

对0x7f进行转义，转换为固定两字节数据：0x7e 0x02；

转义处理过程如下：

发送消息时：先对消息进行封装，然后计算并填充检验码，最后进行转义处理；

接收消息时：先对消息进行转义还原处理，然后验证校验码，最后解析消息。

示例：发送一包内容为0x30 0x7e 0x09 0x7f 0x55的数据包，则经过封装如下：0x7f 0x30 0x7e 0x01 0x09 0x7e 0x02 0x55 0x7f。

③ 消息头

(1) 消息头内容详见表2。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 消息ID | WORD | —— |
| 2 | 终端设备类型 | DWORD | 自定义设备类型，用于平台分辨唯一设备 |
| 6 | 终端设备ID | DWORD | 自定义设备ID，用于平台分辨唯一设备 |
| 10 | 消息体属性 | WORD | 消息体属性格式结构见图2。 |
| 12 | 协议版本号 | WORD | 协议版本，每次关键修订递增，初始版本为1 |
| 14 | 消息流水号 | WORD | 按发送顺序从0开始循环累加 |
| 16 | 消息包封装项 | —— | 如果消息体属性中相关标识位确定消息分包处理，则该项有内容，否则无该项。 |

表2 消息头内容表

(2) 消息ID，为2个字节表示，即WORD类型，其中最高4位表示通信设备总类型，格式内容见下表3。

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示通信设备总类型 0x0：嵌入式主控 0x5: 上位机 0x8：传感器服务平台 0x9：数据服务平台 |  |  |  | 表示消息ID的具体内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3 消息ID分属表

(3) 消息体属性格式结构图如下图2所示。

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 分包标志位 | 数据加密方式 |  |  | 消息体长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图2 消息体属性格式结构图

(4) 数据加密方式。

——bit10~bit12为数据加密标识位；

——当此三位都为0，表示消息体不加密；

——bit10~bit12为011，表示消息体经过CRC-8  x8+x5+x4+1 0x31(0x131)加密算法（默认）；

——其他暂时保留。

(5) 消息分包处理。

——当消息体属性中第13位为1时，表示消息为长消息，需要进行分包发送处理，具体分包信息由消息包包装项决定；

——若第13位为0，则消息头中无消息包装项字段。

消息包封装项内容见表4。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 消息总包数 | WORD | 该消息分包后的总包数 |
| 2 | 包序号 | WORD | 从1开始 |

表4 消息包封装项内容

- 消息体

略，具体内容见第二章，第三章。

- 校验码

校验码的计算规则应从消息头的首字节开始，到消息体的末字节结束；校验码长度为一字节。

- 通用消息ID与消息体

- 通用式应答

消息ID:0x0000。

消息体格式如下：

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 对应的消息的流水号 |
| 2 | 应答ID | WORD | 对应的消息的ID |
| 4 | 结果 | BYTE | 0：成功/确认 1：失败/不存在 2：消息错误 3：不支持 |

- 请求其他设备重启

- 消息ID:0x0001。

- 消息体为空。

- 请求其他设备关机或开机

消息ID:0x0002。

消息体格式如下:

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 开关量 | BYTE | 0x00:关机；0x01开机；其他:保持当前状态 |

- 终端文件传输

消息ID:0x0003。

消息体格式如下:

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 类型 | BYTE | 0x00：日志文件 0x04：配置文件 0x05：数据文件 ....：保留 |
| 1 | 日期 | DWORD | YYYYMMDD |
| 5 | 文件名称 | BYTE[30] | 大小不超过30个字节 |
| 35 | 文件大小 | DWORD | 单位B |
| 39 | 总文件个数 | DWORD |  |
| 43 | 当前文件数 | DWORD |  |
| 47 | 文件内容 | BYTE[n] | 除最后一个数据包外，n为512 |

- 扩展消息ID与消息体