十四五项目两次海试主控的问题总结与分析

1. 施工时的问题

1.1 基站电源接入时，一直没有切换到基站供电。

问题排查：

1.当设备回收之后，使用了两台直流稳压电源进行了供电，最后测出来，只有当基站湿插拔处的供电超过电池供电口4V之后，才能完全切换到基站湿插拔处供电。

2.由于之前做过了湿插拔缆的压降测试，初步猜测是电气电路的压降过大，观察原理图、通过远程联系宋遇刚进行电气问题的沟通，确认实际情况下电气电路无法引起这么大的压降。

3.思考过程中，想起湿插拔的连接器接入缆的时候，由于处于中间位置，存在可能没有拧紧的状态，因此对其进行了拧紧的操作。当拧紧操作后，显示的切换压差为0~0.2V。

结论：

湿插拔缆没有拧紧导致的大压降。

反思：

十四五项目中有一个湿插拔的头，在正常第一次大海试过程中以及第二次大海试的独立海试阶段中均没有使用到，只有在第二次大海试与基站进行联调的过程中才进行了使用，因此对主控湿插拔连接器处没有进行任何关注，虽然每一次下水都对连接器对接处进行了点检，但是由于之前的习惯性操作，忘记了对新加入的湿插拔连接器进行点检，这属于工作上的疏忽。（下水前设备检查，由深海所自身人员检查）后续我们自己施工时，下水前一定要确认每一个连接器的状态。

2.硬件的问题

2.1 通信问题（主控与设备之间的硬件通信问题）

情况说明：

主控与设备之间通信一开始使用2米的普通缆进行通信，一开始基本上所有设备都能使用普通缆进行通信，但是进行了一段时间的调试后，渐渐地每一台设备都开始不太容易与主控进行通信（由于主控已经封腔，切主控拆腔较为困难，因此对深海所提出更换双绞缆），更换为双绞缆之后各设备基本正常（特殊情况：无法从水面调试接口远程质谱设备，但质谱设备能与主控内部的数采系统进行连接，该现象在第二次海试回来拆腔后没有复现，至今未知其原因）。特殊说明：主控与CH4传感器进行通信一直使用普通缆，且通信状态十分良好。

问题排查：

1.首先怀疑的是主控与设备的问题，后来使用缆单独对主控和设备进行了调试，发现只要不连接彼此，通信都没有任何问题，但是连接上彼此再进行通信则不行。

2.争对1的情况，因此我提出了可能普通缆的性状不太好，但是由于与CH4传感器的通信用普通缆没有任何问题，因此提出换双绞缆的时候，深海所方并不是太过支持。由于在海上试验，最后没有办法为了通过试验最后还是使用了双绞缆进行了海上试验。（这时候初步怀疑是传感器与主控的电气属性较差，干扰较大，因此提出了第二次海试结束后，将内部的网线更换为屏蔽网线，电源线往外输出的部分加屏蔽环）

3.由于海上试验，条件不允许，最后该问题的分析放到第二次大海试拆腔之后。第二次海试之后，宋遇刚携生产部许亚洲进行了拆腔，将内部的网线更换为屏蔽网线，电源线往外输出的部分加屏蔽环，然后使用了普通缆进行了测试。测试情况如下：

1）单独测缆通信没有任何问题，进行百兆灌包也没有任何问题。

2）连接色谱设备，进行供电，无法通信。

3）连接色谱设备，供电不由主控供电，通信正常。

4）更换其他传感器设备进行了测试。

结论：

1.普通缆没有屏蔽，同一根缆既对设备进行供电，又对设备进行通信时，干扰过大，会使得设备无法进行通信。

2.整个海试、水池拷机过程，主控与甲烷传感器使用普通缆进行通信无任何异常，所以合理怀疑可能主控与部分传感器之间的电压、电流、接地等性能较差，也是导致普通缆无法进行通信的原因，由于条件有限，无法进行验证。

处理方式：

由于双绞缆不够，又怀疑到CH4传感器也有后期不行的可能性（主要原因：CH4传感器在第二次大海试的第二次独立海试阶段进水了，所以后面终极海试会使用新的CH4传感器），最后决定将CO2和CH4两台传感器的通信和供电分开，由未使用的连接口“备用串口2”与“备用串口1”进行供电，原“CO2”与“CH4”的连接口只做通信使用，目前测试下来的表现十分良好。

2.2 AD采样精准度问题

情况说明：

在第二次大海试的集成海试过程中，为了验证基站接入供电时，是否发生了供电切换的功能，观察主控上传给基站的状态数据中的供电电压以及当前工作电流与基站自身的测量值进行比较，发现相差甚远。

临时解决：

在第二次大海试的第一次集成海试回收后，使用现行稳压电源进行了供电，并测量值与供电值进行了电源的标定，电压基本做到曲线上的拟合，但是由于电流的变化较大，无法进行实际的标定，最后只做了供电电压的标定，然后下水进行了第二次集成海试。

问题排查：

在第二次大海试回来之后进行了拆腔，使用60V的稳压可调电源进行了供电，发现48V的输入、跟随器输入电压、AD采样引脚的输入电压三个电压都不一样，其中48V的输入与跟随器输入电压之间经过换算后的压差基本保持在0.823V，而跟随器输入电压到AD采样引脚的输入电压之间的压差，随着跟随器输入电压越靠近3.3V，压差越小，怀疑是由于3.3V的稳压二极管导致的。

解决方案：

1.先对跟随器电压与AD的采样数值进行标定，标定结果较为线性，拟合成一条直线。

2.对跟随器输入电压与AD采样电压进行标定，最后标定的拟合曲线更贴近为一个对数曲线，由于对数值计算较为繁杂，因此拟合成一条2次方的多项式曲线。目前较为贴合实际电压值。

3.当前对各输入输出的电流也进行了标定，目前电流的差值已经控制在50MA以内，由于设备都是A级别的电流，所以50MA的误差能够接受。

3.软件问题

3.1 时序运行突然停止

情况说明：

该问题第一次出现在第三次水池拷机，但由于已经安排了第一次大海试，因此带着该问题进行了海试，第一次大海试的第一阶段该问题在最后一次连续4天的独立海试中出现，但出现时时序基本已经跑结束了。第一次大海试的第二阶段频繁出现。

问题排查：

对该问题，进行了反复排查，一开始怀疑是时序程序的运行逻辑存在问题，最后对时序运行的逻辑进行了多次复查，没有能够导致时序突然停止的情况，最后实在没有办法怀疑到拿到的RTC时钟出现了问题。

临时解决：

时序上使用RTC时钟数据时，获取两次，通过比对两次RTC时钟的差值是否小于5S，来判断是否使用该RTC时钟的数值。加完该功能后就再也没有出现过时序运行突然停止的问题。

结论：

无法判定是什么引起的RTC时钟问题，但是对RTC时钟进行了代码加固之后确实解决了该问题。

3.2 时序运行过程中，设备任务没有执行

情况说明：

在时序运行过程中部分任务一直处于不被执行的状态，该现象基本每一次修改程序就会出现一次。在第一次大海试结束后，觉得TCP通信的处理逻辑还是太复杂了，且发生了一些其他现象，再者占有的配比资源较多，然后将主控TCP通信全部改成UDP通信，改成UDP通信之后，该问题又一直在复现。

问题分析：

该问题其实在这个项目基本开发完成的时候就一直出现了，起初的状态发现是每个任务之前的日志写入导致的，当然的确每个任务的日志写入的确消耗了大量的时间，导致后续任务执行到之时很晚，当初删掉每个任务的启动日志后，程序正常跑。然而在后续调试过程中又复现了该问题，每一次复现该问题的时候，我都将每个任务的优先级重新进行调整，调整到程序能够正常跑的阶段。在第一次大海试后有TCP改UDP后，该问题就一直复现，因此我对该问题的判断从资源不够怀疑到了LWIP的底层逻辑，因此询问了豆包、deepseek等AI，也查了CSDN，最后发现有一个人程序将LWIP的底层任务优先级放到倒数第四，这个现象让我捕获到，之前豆包和deepseek时，AI推荐LWIP的底层任务要高于上层任务，因此我一直将LWIP的底层任务优先级放到第四的位置，思考过后觉得是不是因为LWIP的底层任务优先级太高，当数据源源不断的来时，会不会就导致低优先级任务始终无法被执行，因此同步修改了LWIP的底层任务优先级至倒数第四，也就比3个系统任务优先级高一点。至此就在也没有出现过该问题。

结论：

对于数据来源频繁，且一直会被触发处理的任务优先级应该适当放低。

3.3 第二次大海试的第一次集成海试主控程序死机问题

情况说明：

在第二次大海试的第一次集成海试过程中，发生了4次重启，其中第四次重启彻底没有起来。

问题分析：

1.首先查看日志，发现了一共发生4次重启，其中第四次重启彻底没有起来，分析了第四次重启没有起来是因为程序在看门狗任务初始化之前跑飞了，所以当时判断实在看门狗任务初始化之前存在跑飞的代码，结合之前的情况，怀疑是在网络初始化时网口中断频繁导致的（猜测，但是主要原因还是因为看门狗的初始化太过靠后，放在了任务中，后将看门狗的初始化放在了BSP层）

2.对整体的程序进行排查，查看程序中所有的越界可能，虽然没有发现越界可能，但是发现了6处通信程序解析错位的情况。

3.排查完2之后，怀疑是网口通信问题，怀疑是数据到访过快，因此对设备进行了压力测试，压力测试过程中发现对端存在两个周期性为10MS级别的数据发送时，就会造成程序跑飞，后又进行测试，发现只要错位，两个发送周期不同步就不会造成程序跑飞。

4.虽然在第三个步骤中发现了该问题，但是实际上我认为并不是这个原因导致的，最后实在没有办法，但是过两天又要进行第二次的集成海试，因此只能先去测试。

5.在测试过程中发现，重启发生的时间是固定的，基本都在12分钟到15分钟，然后对日志进行进一步分析，发现日志也是12分钟一个周期，且都是CO2与CH4工作周期中发生的（时序中，CH4和CO2是同时运行的）

6.开始测试CH4，发现没有发生重启，因此对CO2进行测试，发现就是由于CO2导致的重启，后来对之前的海试日志进行了分析，发现CO2导致重启的这个现象在第二次大海试的独立海试中就存在了，只是之前没有特别关注到。

7.联系CO2的人询问是否在12分钟左右进行什么操作，CO2的人说没有，当时认为是CO2这台仪器的电流问题导致的整机重启，然后对此进行了测试，换了其他口进行控制，依旧出现了该问题。所以问题回到了为什么CO2会导致整机重启，但是继电控制板和电能板没有捕获到这个现象（当时认为是电气的问题）。

临时解决：

将二氧化碳不供电，然后开发一套模拟的由数采系统输出数据的代码，临时解决海试验证问题。

第二次问题分析：

1.第二次大海试回来之后进行拆腔，对该问题进行复现，发现只由主控板发生了重启，之前换口也重启的主要原因是因为这些口的控制都在主控板上。

2.只对二氧化碳进行了供电，发现并不会导致主控板重启。

3.对二氧化碳进行单独供电，网线连接二氧化碳，在12分钟左右又进行重启，然后就怀疑到了网络通信上，怀疑是不是网络通信有什么问题。

4.断开电交换机2进行了尝试，发现没有进行重启。

5.到这将问题甩给了软件，但是分析下来，主控软件并没有与二氧化碳软件进行交互，最后怀疑是不是CO2工控机的上有虚拟机等可以设置IP的软件导致IP冲突问题，对部分软件进行了卸载发现并没有什么用，依旧进行了重启。

6.最后使用抓包工具监测CO2工控机在12分钟具体会有什么网络行为，然后在二氧化碳设备工作12分钟左右时，会进行一个ARP网络询问，主要是找到该网段下的所有的在线设备，然后向在线的设备一瞬间发送巨量的（对于嵌入式主控板来说是巨量的）LLMNR的数据包。这就是该现象的主要原因。（万幸的是该设备只对4网段进行了网络询问，如果全网段进行网络询问，则可能造成多台设备出问题）

反思：

二氧化碳传感器进水后，需要跑模拟数据，而浙大学生正好有空余工控机，因此对其进行了提供，该工控机内部可能存在一些不可控的软件，且具备一定的攻击手段，对于一直联网的工控机，尽量不要作为正常工控机接入整个项目，可能存在病毒传播等。

3.4 通信问题与日志崩溃

情况说明：

第二次大海试的最后一次集成海试，发现有部分传感器没有数据上传，回收后对其进行了分析，一共发现以下几个问题：1、第一个周期的甲烷传感器没有上传数据2、第二个周期的色谱和色质没有上传数据3、日志发生崩溃。

第一次问题分析：

1.起初认为的物理链路问题，因为在时序中质谱能正常工作，该设备在色质和色谱的中间，一般情况下质谱的前一天设备无法工作，那么后一台设备也无法工作，而质谱可以工作，所以起初判断是物理通信问题。

2.对上传的数据与日志进行了分析，首先发现了第二个周期上传数据的传感器，没有原始文件记录，但是数据库有数据，怀疑到文件描述符不够，然后又观察到日志每次崩溃的时间点都一致，此时开始怀疑是文件描述符不够。

3.考虑到文件描述符不够导致的，然后又想到UBUNTU系统套接字也是文件描述符，共用一个描述符数量词，因此怀疑甲烷、色质、色谱三台传感器是不是也是因为套接字不够导致的。

第一次问题验证：

1.对整个数采系统进行fopen、open、socket查询，查看是否存在创建但不释放的。然后发现在拉曼传感器的程序中，数采系统对拉曼进行反馈的代码中，发现每一次反馈都会创建一个套接字，但是我不认为是这个原因导致的问题，内心中我认为ubuntu分配给每个进程的套接字数量应该是上万个的。

2.争对1的情况，对日志功能进行了压力测试，发现完全没有问题，然后又对FTP文件上传进行压力测试，发现没有问题。

3.查看实际的系统给每个进程分配的套接字数量，显示1024，又结合到在拉曼运行期间日志奔溃，以及拉曼10S钟一条反馈，刚刚好在该时间点会发生。

第二次问题分析：

1.确认是拉曼代码问题导致的文件不创建，日志没输出，设备没工作后，思考为什么质谱能正常工作，考虑到色质每个工作周期结束后会有全部清除线程的功能，而质谱没有，怀疑是不是有一个套接字一直被质谱占用着，即使走了释放流程也依旧被质谱捕获着，其他线程无法使用。

2.为什么第一个周期的休眠阶段没有关闭工控机，而第二个周期的休眠阶段关闭了工控机，该问题一直没有头绪。只能查看相关逻辑代码，实在未发现能发生该问题的逻辑。最后根据唯一的变量，中间接入了基站模拟程序，基站的文件同步会通过上位机权限开关工控机，所以如果下水之前通过上位机权限开的工控机，就会存在这个现象，所以最后的结论就是调试设备时，上位机调试软件没有关闭工控机导致的。

第二次问题验证：

1.编写了一个调试程序，考虑到每个进程固定的3个文件描述符，以及2个TCP初始套接字，预留一个用于TCP accept套接字。所以上线先创建了1018个套接字。

2.使用两个网络调试助手进行连接调试，问题被复现了，最后一个套接字的确会一直被其中一个捕获。

3.分析该现象，可能是因为每一次accept返回的套接字被释放，都会被其本身的listen给捕获到。