下表由中天海洋系统有限公司编制（20230420）——针对于南调这个项目的数据参数、类型等

| 索引 | 名称 | key | 值类型 | 量纲 | 单位 | 选择 | 描对象标示述：包含值说明，数据含义等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备厂商ID | 01 | String |  |  | 必填 | 范围00~99, 产商名称 |
|  | 头部信息根节点 | 01.1 | Object |  |  | 必填 |  |
|  | 消息发送时间 | 01.1.01 | String |  |  | 必填 | UTC标准 |
|  | 协议版本 | 01.1.02 | String |  |  | 必填 | V0.1 |
|  | 设备ID | 01.1.03 | String |  |  | 必填 |  |
|  | 设备状态 | 01.1.04 | String |  |  | 必填 | 0：正常，1：故障，2：停机 |
|  | 基本信息 | 01.2 | Object |  |  | 必填 |  |
|  | 位置信息(经度) | 01.2.01 | String |  |  | 必填 |  |
|  | 位置信息(纬度) | 01.2.02 | String |  |  | 必填 |  |
|  | IP地址 | 01.2.03 | string |  |  | 必填 |  |
|  | 舱罐编号 | 01.2.04 | String |  |  | 必填 | ZTMS-PJB-DZC-01 |
|  | 状态信息根节点 | 01.3 | Object |  |  | 必填 |  |
|  | 光电分离舱状态根节点 | 01.3.01 | Object |  |  | 可选 |  |
|  | 分离舱温度 | 01.3.01.01 | String |  | ° | 可选 | 分离舱内的温度传感器检测到的温度 |
|  | 分离舱湿度 | 01.3.01.02 | String |  | % | 可选 | 分离舱内的湿度传感器检测到的湿度 |
|  | 分离舱漏水 | 01.3.01.03 | String |  |  | 可选 | 分离舱内的漏水环传感器检测到的漏水值 |
|  | 分离舱运行状态 | 01.3.01.04 | String |  |  | 可选 | 0:打开1:关闭 |
|  | 分离舱异常状态 | 01.3.01.05 | String |  |  | 可选 | 通信成功:0 通信异常:1 |
|  | 电子舱状态根节点 | 01.3.02 | Object |  |  | 可选 |  |
|  | 电子舱输入电压 | 01.3.02.01 | String | X10 | Volts | 可选 | 电源板检测到的输入电压 |
|  | 电子舱输入电流 | 01.3.02.02 | String | X10 | Amps | 可选 | 电源板检测到的输入电流 |
|  | 电子舱48V输出电压 | 01.3.02.03 | String | X10 | Volts | 可选 | 电源板检测到的48V输出端的电压 |
|  | 电子舱48V输出电流 | 01.3.02.04 | String | X10 | Amps | 可选 | 电源板检测到的48V输出端的电流 |
|  | 电子舱24V输出电压 | 01.3.02.05 | String | X10 | Volts | 可选 | 电源板检测到的24V输出端的电压 |
|  | 电子舱24V输出电流 | 01.3.02.06 | String | X10 | Amps | 可选 | 电源板检测到的24V输出端的电流 |
|  | 电子舱12V输出电压 | 01.3.02.07 | String | X10 | Volts | 可选 | 电源板检测到的12V输出路的电压 |
|  | 电子舱12V输出电流 | 01.3.02.08 | String | X10 | Amps | 可选 | 电源板检测到的12V输出路的电流 |
|  | 电子舱375V输入接地绝缘值 | 01.3.02.09 | String | X10 | MΩ | 可选 | 无 |
|  | 电子舱375V输入接地状态 | 01.3.02.10 | String |  |  | 可选 | 正常：0 正极接地电阻异常：1 负极接地电阻异常：2 |
|  | 电子舱48V输出接地绝缘值 | 01.3.02.11 | String | X10 | MΩ | 可选 | 无 |
|  | 电子舱48V输出接地状态 | 01.3.02.12 | String |  |  | 可选 | 正常：0 正极接地电阻异常：1 负极接地电阻异常：2 |
|  | 电子舱24V输出接地绝缘值 | 01.3.02.13 | String | X10 | MΩ | 可选 | 无 |
|  | 电子舱24V输出接地状态 | 01.3.02.14 | String |  |  | 可选 | 正常：0 正极接地电阻异常：1 负极接地电阻异常：2 |
|  | 电子舱12V输出接地绝缘值 | 01.3.02.15 | String | X10 | MΩ | 可选 | 无 |
|  | 电子舱12V输出接地状态 | 01.3.02.16 | String |  |  | 可选 | 正常：0 正极接地电阻异常：1 负极接地电阻异常：2 |
|  | 电子舱温度 | 01.3.02.17 | String |  | ° | 可选 | 电子舱内部温度传感器检测到的温度值 |
|  | 电子舱姿态X轴角度 | 01.3.02.18 | String |  | ° | 可选 | 电子舱内部姿态传感器检测到的X轴角度 |
|  | 电子舱姿态Y轴角度 | 01.3.02.19 | String |  | ° | 可选 | 电子舱内部姿态传感器检测到的Y轴角度 |
|  | 电子舱姿态Z轴角度 | 01.3.02.20 | String |  | ° | 可选 | 电子舱内部姿态传感器检测到的Z轴角度 |
|  | 电子舱内部湿度 | 01.3.02.21 | String |  | % | 可选 | 电子舱内部湿度传感器检测到的湿度 |
|  | 电子舱漏水1 | 01.3.02.22 | String |  |  | 可选 | 电子舱端盖漏水线检测到的值 |
|  | 电子舱漏水2 | 01.3.02.23 | String |  |  | 可选 | 电子舱端盖漏水线检测到的值 |
|  | 电子舱内部气压 | 01.3.02.24 | String |  | Psi | 可选 | 电子舱气压传感器检测到的气压值 |
|  | 电子舱运行状态 | 01.3.02.25 | String |  |  | 可选 | 0:打开1:关闭 |
|  | 电子舱异常状态 | 01.3.02.26 | String |  |  | 可选 | 通信成功:0 通信异常:1 |
|  | 电子舱输出端口状态节点 | 01.3.02.27 | Object |  |  | 可选 |  |
|  | 48V预留端⼝输出电压 | 01.3.02.27.01 | String | X10 | Volts | 可选 | 电源板检测到的48V预留端口输出电压 |
|  | 48V预留端⼝输出电流 | 01.3.02.27.02 | String | X10 | Amps | 可选 | 电源板检测到的48V预留端口输出电流 |
|  | 48V预留端⼝工作状态 | 01.3.02.27.03 | String |  |  | 可选 | 正常:0故障:1 |
|  | 24V预留端⼝输出电压 | 01.3.02.27.04 | String | X10 | Volts | 可选 | 电源板检测到的24V预留端口输出电压 |
|  | 24V预留端⼝输出电流 | 01.3.02.27.05 | String | X10 | Amps | 可选 | 电源板检测到的24V预留端口输出电流 |
|  | 24V预留端⼝工作状态 | 01.3.02.27.06 | String |  |  | 可选 | 正常:0故障:1 |
|  | 12V预留端⼝输出电压 | 01.3.02.27.07 | String | X10 | Volts | 可选 | 电源板检测到的12V预留端口输出电压 |
|  | 12V预留端⼝输出电流 | 01.3.02.27.08 | String | X10 | Amps | 可选 | 电源板检测到的12V预留端口输出电流 |
|  | 12V预留端⼝工作状态 | 01.3.02.27.09 | String |  |  | 可选 | 正常:0故障:1 |
|  | 端⼝输出（多参数）电压 | 01.3.02.27.10 | String | X10 | Volts | 可选 | 电源板检测到的多参数端口输出电压 |
|  | 端⼝输出（多参数）电流 | 01.3.02.27.11 | String | X10 | Amps | 可选 | 电源板检测到的多参数端口输出电流 |
|  | 端⼝输出（多参数）工作状态 | 01.3.02.27.12 | String |  |  | 可选 | 正常:0故障:1 |
|  | 端⼝输出（CTD）电压 | 01.3.02.27.13 | String | X10 | Volts | 可选 | 电源板检测到的CTD端口输出电压 |
|  | 端⼝输出（CTD）电流 | 01.3.02.27.14 | String | X10 | Amps | 可选 | 电源板检测到的CTD端口输出电流 |
|  | 端⼝输出（CTD）工作状态 | 01.3.02.27.15 | String |  |  | 可选 | 正常:0故障:1 |
|  | 端⼝输出（ADCP）电压 | 01.3.02.27.16 | String | X10 | Volts | 可选 | 电源板检测到的ADCP端口输出电压 |
|  | 端⼝输出（ADCP）电流 | 01.3.02.27.17 | String | X10 | Amps | 可选 | 电源板检测到的ADCP端口输出电流 |
|  | 端⼝输出（ADCP）工作状态 | 01.3.02.27.18 | String |  |  | 可选 | 正常:0故障:1 |
|  | 端⼝输出（UV灯1）电压 | 01.3.02.27.19 | String | X10 | Volts | 可选 | 电源板检测到的UV灯1端口输出电压 |
|  | 端⼝输出（UV灯1）电流 | 01.3.02.27.20 | String | X10 | Amps | 可选 | 电源板检测到的UV灯1端口输出电流 |
|  | 端⼝输出（UV灯1）工作状态 | 01.3.02.27.21 | String |  |  | 可选 | 正常:0故障:1 |
|  | 端⼝输出（UV灯2）电压 | 01.3.02.27.22 | String | X10 | Volts | 可选 | 电源板检测到的UV灯2端口输出电压 |
|  | 端⼝输出（UV灯2）电流 | 01.3.02.27.23 | String | X10 | Amps | 可选 | 电源板检测到的UV灯2端口输出电流 |
|  | 端⼝输出（UV灯2）工作状态 | 01.3.02.27.24 | String |  |  | 可选 | 正常:0故障:1 |
|  | 端⼝输出（UV灯3）电压 | 01.3.02.27.25 | String | X10 | Volts | 可选 | 电源板检测到的UV灯3端口输出电压 |
|  | 端⼝输出（UV灯3）电流 | 01.3.02.27.26 | String | X10 | Amps | 可选 | 电源板检测到的UV灯3端口输出电流 |
|  | 端⼝输出（UV灯3）工作状态 | 01.3.02.27.27 | String |  |  | 可选 | 正常:0故障:1 |
|  | 端⼝输出（UV灯4）电压 | 01.3.02.27.28 | String | X10 | Volts | 可选 | 电源板检测到的UV灯4端口输出电压 |
|  | 端⼝输出（UV灯4）电流 | 01.3.02.27.29 | String | X10 | Amps | 可选 | 电源板检测到的UV灯4端口输出电流 |
|  | 端⼝输出（UV灯4）工作状态 | 01.3.02.27.30 | String |  |  | 可选 | 正常:0故障:1 |
|  | 端⼝输出（CO2）电压 | 01.3.02.27.31 | String | X10 | Volts | 可选 | 电源板检测到的CO2端口输出电压 |
|  | 端⼝输出（CO2）电流 | 01.3.02.27.32 | String | X10 | Amps | 可选 | 电源板检测到的CO2端口输出电流 |
|  | 端⼝输出（CO2）工作状态 | 01.3.02.27.33 | String |  |  | 可选 | 正常:0故障:1 |
|  | 端⼝输出（摄像处理舱）电压 | 01.3.02.27.34 | String | X10 | Volts | 可选 | 电源板检测到的摄像处理舱端口输出电压 |
|  | 端⼝输出（摄像处理舱）电流 | 01.3.02.27.35 | String | X10 | Amps | 可选 | 电源板检测到的摄像处理舱端口输出电流 |
|  | 端⼝输出（摄像处理舱）工作状态 | 01.3.02.27.36 | String |  |  | 可选 | 正常:0故障:1 |
|  | 多参数水质仪状态信息根节点 | 01.3.03 | Object |  |  |  |  |
|  | 传感器ID | 01.3.03.01 | String |  |  | 可选 | ZTMS-DCS-01 |
|  | 多参数水质仪实时测量值根节点 | 01.3.03.02 | Object |  |  | 可选 |  |
|  | 水温 | 01.3.03.02.01 | String |  | ℃ | 可选 | 多参数传感器检测到的水温数据 |
|  | 溶解氧 | 01.3.03.02.02 | String |  | mg/L | 可选 | 多参数传感器检测到的溶解氧数据 |
|  | 电导率 | 01.3.03.02.03 | String |  | s/cm | 可选 | 多参数传感器检测到的电导率数据 |
|  | 浊度 | 01.3.03.02.04 | String |  | NTU | 可选 | 多参数传感器检测到的浊度数据 |
|  | pH | 01.3.03.02.05 | String |  |  | 可选 | 多参数传感器检测到的pH浓度数据 |
|  | 叶绿素 | 01.3.03.02.06 | String |  | mg/L | 可选 | 多参数传感器检测到的叶绿素数据 |
|  | 传感器输入电压 | 01.3.03.03 | String | X10 | Volts | 可选 |  |
|  | 传感器输入电流 | 01.3.03.04 | String | X10 | Amps | 可选 |  |
|  | 传感器运行状态码 | 01.3.03.05 | String |  |  | 可选 | 0:打开1:关闭 |
|  | 传感器异常状态码 | 01.3.03.06 | String |  |  | 可选 | 正常:0故障:1 |
|  | CO2传感器状态信息根节点 | 01.3.04 | Object |  |  |  |  |
|  | 传感器ID | 01.3.04.01 | String |  |  | 可选 | ZTMS-CO2-01 |
|  | CO2传感器实时测量值根节点 | 01.3.04.02 | Object |  |  | 可选 |  |
|  | CO2浓度 | 01.3.04.02.01 | String |  | mg/L | 可选 | CO2传感器检测到的CO2浓度数据 |
|  | 传感器输入电压 | 01.3.04.03 | String | X10 | Volts | 可选 |  |
|  | 传感器输入电流 | 01.3.04.04 | String | X10 | Amps | 可选 |  |
|  | 传感器运行状态码 | 01.3.04.05 | String |  |  | 可选 | 0:打开 1:关闭 2:Zeroing running 3:Flushing running 4:external pump running 若有多个用英文分号隔开 |
|  | 传感器异常状态码 | 01.3.04.06 | String |  |  | 可选 | 通信成功:0 通信异常:1 |
|  | CTD状态信息根节点 | 01.3.05 | Object |  |  |  |  |
|  | 传感器ID | 01.3.05.01 | String |  |  | 可选 | ZTMS-CTD-01 |
|  | CTD实时测量值根节点 | 01.3.05.02 | Object |  |  | 可选 |  |
|  | 水温 | 01.3.05.02.01 | String |  | ℃ | 可选 | CTD传感器检测到的水温数据 |
|  | 电导率 | 01.3.05.02.03 | String |  | s/cm | 可选 | CTD传感器检测到的电导率数据 |
|  | 水深 | 01.3.05.02.03 | String |  | m | 可选 | CTD传感器检测到的水深数据 |
|  | 传感器输入电压 | 01.3.05.03 | String | X10 | Volts | 可选 |  |
|  | 传感器输入电流 | 01.3.05.04 | String | X10 | Amps | 可选 |  |
|  | 传感器运行状态码 | 01.3.05.05 | String |  |  | 可选 | 0:打开1:关闭 |
|  | 传感器异常状态码 | 01.3.05.06 | String |  |  | 可选 | 通信成功:0 通信异常:1 |
|  | ADCP状态信息根节点 | 01.3.06 | Object |  |  |  |  |
|  | 传感器ID | 01.3.06.01 | String |  |  | 可选 | ZTMS-ADCP-01 |
|  | ADCP实时测量值根节点 | 01.3.06.02 | Object |  |  | 可选 |  |
|  | 流速1 | 01.3.06.02.01 | String |  | m/s | 可选 | ADCP传感器检测到的流速数据 |
|  | 流向1 | 01.3.06.02.02 | String |  | ° | 可选 | ADCP传感器检测到的流向数据 |
|  | 流速2 | 01.3.06.02.03 | String |  | m/s | 可选 | ADCP传感器检测到的流速数据 |
|  | 流向2 | 01.3.06.02.04 | String |  | ° | 可选 | ADCP传感器检测到的流向数据 |
|  | 流速3 | 01.3.06.02.05 | String |  | m/s | 可选 | ADCP传感器检测到的流速数据 |
|  | 流向3 | 01.3.06.02.06 | String |  | ° | 可选 | ADCP传感器检测到的流向数据 |
|  | 流速4 | 01.3.06.02.07 | String |  | m/s | 可选 | ADCP传感器检测到的流速数据 |
|  | 流向4 | 01.3.06.02.08 | String |  | ° | 可选 | ADCP传感器检测到的流向数据 |
|  | 流速5 | 01.3.06.02.09 | String |  | m/s | 可选 | ADCP传感器检测到的流速数据 |
|  | 流向5 | 01.3.06.02.10 | String |  | ° | 可选 | ADCP传感器检测到的流向数据 |
|  | 波高 | 01.3.06.02.11 | String |  | m | 可选 | ADCP传感器检测到的波高数据 |
|  | 波周期 | 01.3.06.02.12 | String |  | s | 可选 | ADCP传感器检测到的波周期数据 |
|  | 波向 | 01.3.06.02.13 | String |  | ° | 可选 | ADCP传感器检测到的波向数据 |
|  | 水深 | 01.3.06.02.14 | String |  | m | 可选 | ADCP传感器检测到的水深数据 |
|  | 传感器输入电压 | 01.3.06.03 | String | X10 | Volts | 可选 |  |
|  | 传感器输入电流 | 01.3.06.04 | String | X10 | Amps | 可选 |  |
|  | 传感器运行状态码 | 01.3.06.05 | String |  |  | 可选 | 0:打开1:关闭 |
|  | 传感器异常状态码 | 01.3.06.06 | String |  |  | 可选 | 通信成功:0 通信异常:1 |
|  | 影像舱状态信息根节点 | 01.3.07 | Object |  |  |  | 摄像机和照相机合并 |
|  | 传感器ID | 01.3.07.01 | String |  |  | 可选 | ZTMS-SYC-01 |
|  | 影像舱温度 | 01.3.07.02 | String |  | ° | 可选 | 影像舱内部温度传感器检测到的数值 |
|  | 影像舱湿度 | 01.3.07.03 | String |  | % | 可选 | 影像舱内部湿度传感器检测到的数值 |
|  | 影像舱漏水 | 01.3.07.04 | String |  |  | 可选 | 影像舱内部漏水传感器检测到的数值 |
|  | 影像舱输入电压 | 01.3.07.05 | String | X10 | Volts | 可选 | 影像舱接收到的电压值 |
|  | 影像舱摄像机输入电流 | 01.3.07.06 | String | X10 | Amps | 可选 | 影像舱内电源板给摄像机供电电流 |
|  | 影像舱照相机输入电流 | 01.3.07.07 | String | X10 | Amps | 可选 | 影像舱内电源板给照相机供电电流 |
|  | 影像舱运行状态码 | 01.3.07.08 | String |  |  | 可选 | 0:ready 1:run 2:stop 3:error |
|  | 影像舱异常状态码 | 01.3.07.09 | String |  |  | 可选 | 0:无故障或其他状态 1:漏水 2:摄像机部分电流过大 3:照相机部分电流过大 |